Hilaza

La hilaza puede ser de uno o dos cabos. La hilaza de un cabo es utilizada para costuras de prendas livianas, la hilaza de dos cabos es utilizada para costuras en prendas semi pesadas o pesadas. La hilaza según su composición existe de varios tipos:

- 100% algodón para prendas a tinturar.

- 100 % poliéster la más utilizada en la mayoría de las prendas.

- Mezcla de poliéster algodón.

- Mezcla de poliéster y nylon. Para prendas elásticas, prendas de ropa interior o prendas de control.

Cuando se habla de hilaza texturizada es debido a su torsión, lo cual le da propiedades de elasticidad y suavidad sin dañar características como la resistencia y la durabilidad.

APLICACIÓN DE TEXTILES: TELAS

| TELA | CARACTERÍSTICAS | USOS | IMAGEN |
| --- | --- | --- | --- |
| ACETATO | No presenta encogimiento, no destiñe, ni se arruga, tiene buena caída. | Blusas y vestidos. |  |
| ACRÍLICA | Semejante a la lana natural, colores nítidos. | Abrigos, suéteres. |  |
| ALPACA | Tejido suave, sedoso y liviano. | Mantas, suéteres, abrigos. |  |
| ANGORA | Ligera y caliente. | Abrigos, bufandas. |  |
| BLONDA | Tela encaje de bolillos en seda o con mezclas con poliéster, nylon. | Blusas, vestidos. |  |
| BONLAN, QUIRÚRGICO | Textil no tejido en polipropileno de varias densidades. | Prendas de bioseguridad, cofias, escalafandras, batas, pantalones, overoles. |  |
| CACHEMIR | Suave, ligero, sedoso y muy resistente. | Abrigos, suéteres. |  |
| CHALIS | Mezcla de algodón y viscosa, es ligera, suave, liviana. | Se usa generalmente estampada para blusas, pantalones, vestidos |  |
| CHIFFON | Fina y transparentes, liviana, mezcla de algodón seda o fibras sintética. | Blusas, vestidos, faldas. |  |
| CREPE | Mezcla puede ser de fibras de lana, seda y algodón. Liviana y de ligera rugosidad, varias densidades. | Chaquetas, vestidos, blusas. |  |
| DACRÓN | Tela en poliéster o mezclas con algodón, suave, liso y liviano, unicolor y estampados. | Camisas, lencería hogar. |  |
| DAMASCO | Tradicionalmente de sede o lana, pero se encuentra de algodón, viscosa, lino o en mezclas. Con figuras en brocado, tela rígida y resistente. | Para vestidos ceremoniales, abrigos, vestidos. |  |
| DENIM | Tela en algodón, tejido acanalado diagonal, mezclas con poliéster o spandex. | Prendas de jean, pantalones, chaquetas, chalecos, faldas. |  |
| DUPIONI | Seda de superficie irregular, liviana y fina. | Vestidos, blusas. |  |
| DRIL | Tela fuerte en algodón, poliéster o mezcla de ambos. En varias densidades. | Prendas de trabajo, chaquetas, pantalones, faldas. |  |
| FRANELA | Suave, fresca, durable. | Prendas deportivas, camisetas |  |
| GABARDINA | Lisa, acanalada en diagonal. | Prendas de trabajado, pantalones, chaquetas. |  |
| GASA | Tela en algodón, semitransparente y liviana. | Vestidos, blusas. |  |
| GUIPUR | Encaje de bolillo, en algodón es pesado. | Blusas, vestidos, faldas. |  |
| JERSEY | Tejido de punto, liso. | Camisetas. |  |
| LACOSTE | Tejido de punto tipo piquet en poliéster, o mezclas con algodón. | Camisetas. |  |
| LAME | Tela en nylon y poliéster con una capa brillante metalizada. | Vestuario teatro, disfraces. |  |
| LINO | Confortables, fresca, rígida, elegante y resistente, se combina con algodón o viscosa. | lencería hogar, pantalones, blusas, vestidos. |  |
| ORGANZA | Tela semitransparente, liviana, suave, caída. | Vestidos de novia, vestidos formales, blusas. |  |
| PANA | Tejido de pelo corto con canales verticales, grueso, no tan brillante como el terciopelo, delicado, de fibras seda, lino, lana o fibras sintética como el rayón y acetato. | Chaquetas, vestidos, faldas |  |
| POPELINA | Tela en algodón o mezcla con viscosa, confortables, lisa, liviana, durable. | Blusas. |  |
| RIB | Tejido de punto en poliéster, algodón o mezclas, tejido acanalado, con alta elongación. | Camisetas, puños. |  |
| SATÉN | Tela tejida mezcla de poliéster, seda o nylon, Suave, brillante y liviana. | Blusas, disfraces, pijama. |  |
| TERCIOPELO | Tejido de pelo corto y denso, sedoso, brillante, delicado, en lana, lino o seda, actualmente en fibras sintéticas como rayón y acetato. | Abrigos, vestidos, faldas. |  |
| TWEED | Tela de lana de gran resistencia y voluminosidad. | Abrigos, chaquetas, faldas. |  |
| OXFORD | Liviana y confortable. | Camisas. |  |
| SHANTUNG | Tela de seda, liviana, lisa. | Blusas, vestidos, faldas. |  |
| VISCOSA | Tela rayón liviana, suave, lisa, buena caída. | Blusas, vestidos. |  |